PANDUAN LENGKAP PEMBUATAN ROBOT 4WD OBSTACLE AVOIDANCE DI SIMULATOR WEBOTS

Tutorial Langkah-demi-Langkah: Desain Bodi 3D, Sistem Penggerak 4 Roda (HingeJoint), Radar Ultrasonik Pan-Servo, dan Algoritma Navigasi C++ (Finite State Machine)

Proyek: Materi MAGE Robotics   |   Platform: Cyberbotics Webots (R2023b / R2025a)   |   Penulis Kontroler: Abrar Rafi Dwianto   |   Bahasa Kontroler: C++   |   Output World: obstacle_avoidance.wbt

# Ringkasan Proyek & Spesifikasi Sistem

Dokumen ini merupakan panduan teknis komprehensif untuk merekonstruksi dan memahami seluruh arsitektur robot mobile otonom berbasis 4-Wheel Drive (4WD) yang telah dibangun di dalam simulator Cyberbotics Webots. Robot ini diberi nama identifikasi CAR dan dikendalikan oleh program kontroler C++ bernama Robot_Controller.

Tujuan utama dari robot ini adalah melakukan eksplorasi arena tertutup secara mandiri (otonom) dengan kemampuan menghindari tabrakan (obstacle avoidance). Berbeda dengan robot sederhana yang hanya memiliki sensor statis di depan, robot ini dilengkapi mekanisme Radar Scanning Ultrasonik Aktif (Pan-Tilt Servo) menggunakan motor servo untuk memindai arah kiri dan kanan saat mendeteksi rintangan di depannya, kemudian memilih jalur terluas yang aman untuk dilalui.

Karakteristik Utama Robot 1. Penggerak 4WD Independen: Setiap roda memiliki aktuator RotationalMotor tersendiri dengan mode velocity control. 2. Panning Distance Sensor: Sensor ultrasonik dipasang di atas motor servo (HingeJoint sumbu Z) sehingga mampu berputar bebas memindai sudut -60° (kanan) hingga +60° (kiri). 3. Finite State Machine (FSM): Kontrol navigasi berbasis logika keadaan (State Machine) yang terstruktur, stabil, dan responsif tanpa menggunakan delay blocking.

## 1.1 Struktur Berkas & Direktori Proyek

Proyek Webots ini disusun mengikuti struktur standar workspace Webots:

• controllers/Robot_Controller/ : Berisi berkas kode sumber C++ (Robot_Controller.cpp), berkas Makefile, dan direktori build hasil kompilasi binary.

• worlds/obstacle_avoidance.wbt : Berkas lingkungan simulasi (world) yang memuat konfigurasi arena, pencahayaan, lantai, serta definisi lengkap hierarki node robot (bodi, joint roda, sensor).

• urdf/Robot.urdf : Representasi format Unified Robot Description Format (URDF) dari robot yang kompatibel untuk integrasi dengan ekosistem ROS/ROS2.

• protos/, libraries/, plugins/ : Direktori standar Webots untuk penambahan komponen modular prototipe, pustaka bersama, dan ekstensi plugin fisika atau antarmuka kontrol.

## 1.2 Spesifikasi Dimensi Mekanik & Parameter Fisik

Berikut adalah ringkasan dimensi geometris dan parameter fisik dari setiap komponen robot:

| Komponen | Geometri | Dimensi (meter) | Warna / Tampilan | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chasis Utama (Body) | Box | 0.25 x 0.15 x 0.035 (P x L x T) | Biru Langit (#62A0EA) | Struktur rangka utama pembawa beban & tumpuan joint |
| 4 Roda (Wheels) | Cylinder | Radius: 0.03 (Ø 6 cm), Tebal: 0.02 (2 cm) | Hitam Pekat (#000000) | Penggerak traksi kontak dengan lantai arena |
| Mounting Sensor (Servo) | HingeJoint | Anchor: (0.12, 0, 0.03), Axis: Z (0 0 1) | - | Sendi putar horizontal (yaw) untuk sensor radar |
| Sensor Ultrasonik (USC) | DistanceSensor + Box | 0.01 x 0.03 x 0.02 (P x L x T) | Abu-abu (#5E5C64) | Pendeteksi jarak rintangan gelombang suara (lookup 0-1m) |
| Lantai Arena | Plane / RectangleArena | Ukuran: 5.0 x 5.0 meter | Cokelat Kayu (#B5835A) | Batas dinding dan permukaan kontak pengujian navigasi |

## 1.3 Pemetaan Node & Nama Perangkat (Device Mapping)

Agar kode kontroler C++ dapat berinteraksi dengan aktuator dan sensor, setiap perangkat di Webots diberi nama string unik (device name). Pastikan nama-nama berikut cocok antara berkas world (.wbt) dan kode C++:

| Tipe Perangkat Webots | Nama Device di Webots | Variabel Pointer C++ | Peran dalam Sistem |
| --- | --- | --- | --- |
| RotationalMotor | RIGHT_FRONT_MOTOR | RightFrontMotor | Memutar roda depan kanan |
| RotationalMotor | LEFT_FRONT_MOTOR | LeftFrontMotor | Memutar roda depan kiri |
| RotationalMotor | LEFT_BACK_MOTOR | LeftBackMotor | Memutar roda belakang kiri |
| RotationalMotor | RIGHT_BACK_MOTOR | RightBackMotor | Memutar roda belakang kanan |
| RotationalMotor | USC_SERVO | USCServo | Mengatur orientasi sudut sensor ultrasonik |
| DistanceSensor | USC_SENSOR | USCSensor | Mengukur jarak objek halangan di depan sensor |

# Bab 2: Membangun Lingkungan Simulasi (World Setup)

Langkah pertama dalam membuat proyek Webots adalah menyiapkan lingkungan dunia virtual (world) tempat robot akan beroperasi. Lingkungan ini menyediakan gravitasi, pencahayaan, lantai, dan dinding pembatas.

## 2.1 Membuat Proyek & World Baru

1. Buka aplikasi Cyberbotics Webots.

2. Pilih menu Wizards > New Project Directory... lalu tentukan direktori proyek Anda (misalnya direktori proyek ini).

3. Beri nama world, misalnya obstacle_avoidance.wbt, dan aktifkan centang pembuatan direktori standar (controllers, worlds, dll.).

## 2.2 Menambahkan Node Pencahayaan & Background

Di panel Scene Tree (sebelah kiri layar Webots), tambahkan node-node berikut:

• WorldInfo : Node default pengatur parameter fisik global dunia simulasi (gravitasi default -9.81 m/s² pada sumbu Y/Z sesuai konvensi).

• Viewpoint : Node kamera sudut pandang pengguna. Anda dapat mengarahkan kamera agar melihat arena dari sudut atas miring (perspektif isometrik).

• TexturedBackground : Menampilkan panorama langit dan latar belakang realistis di sekeliling arena.

• TexturedBackgroundLight : Sumber cahaya ambient terdistribusi yang menyinari seluruh objek simulasi secara merata.

## 2.3 Membuat Arena Pembatas (RectangleArena)

Untuk membatasi area gerak robot agar tidak jatuh dari tepi dunia:

1. Klik tombol Add (+) pada panel Scene Tree.

2. Cari dan pilih PROTO nodes (Webots Projects) > objects > floors > RectangleArena.

3. Buka properti floorSize dan atur nilainya menjadi 5 5 (panjang 5 meter x lebar 5 meter).

## 2.4 Menambahkan Lantai Dasar Kustom (Floor Solid)

Pada proyek ini, ditambahkan lantai khusus menggunakan node Solid bernama Floor untuk memberikan warna dan tekstur kayu yang kontras terhadap robot:

• Name: DEF Floor Solid

• translation: 0 0 0.01 (sedikit di atas permukaan dasar agar tidak terjadi glitch z-fighting).

• children > DEF FLOOR Shape: geometry Plane { size 5 5 }, appearance PBRAppearance dengan baseColor [0.71, 0.51, 0.35] (warna cokelat kayu).

• boundingObject: USE FLOOR (agar roda robot dapat berpijak dengan solid dan tidak menembus ke bawah).

# Bab 3: Pemodelan & Perakitan Robot (Robot Assembly)

Pada bab ini, kita akan merakit robot dari awal mulai dari node akar (root), badan utama (chasis), 4 roda berpenggerak motor, hingga mekanisme dudukan pan sensor ultrasonik.

## 3.1 Diagram Hierarki Node Robot di Webots

Struktur pohon (Scene Tree) dari robot CAR tersusun sebagai berikut:

// Hierarki Node Scene Tree Robot CAR

DEF CAR Robot ├── translation 0 0 0.04 ├── boundingObject USE Body ├── physics Physics {} ├── controller "Robot_Controller" └── children ├── DEF BODY Solid (Chasis) │ └── children -> DEF Body Shape [Box 0.25 x 0.15 x 0.035] ├── DEF RIGHT_FRONT_WHEEL HingeJoint (Roda Depan Kanan) │ ├── jointParameters HingeJointParameters [axis 0 1 0, anchor 0.07 -0.085 0] │ ├── device -> DEF RIGHT_FRONT_MOTOR RotationalMotor │ └── endPoint Solid [Cylinder r=0.03 h=0.02, Physics, BoundingObject] ├── DEF LEFT_FRONT_WHEEL HingeJoint (Roda Depan Kiri) │ ├── jointParameters HingeJointParameters [axis 0 1 0, anchor 0.07 0.085 0] │ ├── device -> DEF LEFT_FRONT_MOTOR RotationalMotor │ └── endPoint Solid [Cylinder r=0.03 h=0.02, Physics, BoundingObject] ├── DEF LEFT_BACK_WHEEL HingeJoint (Roda Belakang Kiri) │ ├── jointParameters HingeJointParameters [axis 0 1 0, anchor -0.07 0.085 0] │ ├── device -> DEF LEFT_BACK_MOTOR RotationalMotor │ └── endPoint Solid [Cylinder r=0.03 h=0.02, Physics, BoundingObject] ├── DEF RIGHT_BACK_WHEEL HingeJoint (Roda Belakang Kanan) │ ├── jointParameters HingeJointParameters [axis 0 1 0, anchor -0.07 -0.085 0] │ ├── device -> DEF RIGHT_BACK_MOTOR RotationalMotor │ └── endPoint Solid [Cylinder r=0.03 h=0.02, Physics, BoundingObject] └── DEF USC_SENSOR HingeJoint (Dudukan Radar Sensor Ultrasonik) ├── jointParameters HingeJointParameters [axis 0 0 1, anchor 0.12 0 0.03] ├── device -> DEF USC_SERVO RotationalMotor └── endPoint DEF USC_SENSOR DistanceSensor [lookupTable, Box Shape]

## 3.2 Membuat Node Root Robot

1. Klik tombol Add (+) pada root Scene Tree, pilih Base nodes > Robot.

2. Klik kanan pada node Robot yang baru dibuat, pilih Rename atau beri DEF identifier: DEF CAR Robot.

3. Atur field translation menjadi 0 0 0.04 (diangkat setinggi 4 cm agar roda berada tepat di atas lantai tanpa penetrasi tabrakan awal).

4. Pada field physics, tambahkan node Physics {} agar robot memiliki massa dan dipengaruhi gravitasi.

## 3.3 Membuat Bodi Utama / Chasis (DEF BODY Solid)

Badan robot berfungsi sebagai rangka pusat yang menyatukan semua sambungan roda dan sensor:

1. Buka field children pada node CAR, klik Add (+) lalu pilih Solid. Beri nama DEF: DEF BODY Solid.

2. Di dalam BODY > children, tambahkan node Shape dengan DEF: DEF Body Shape.

3. Pada geometry dari Shape tersebut, pilih Box dan atur size: 0.25 0.15 0.035 (panjang 25 cm, lebar 15 cm, tebal 3.5 cm).

4. Pada appearance, tambahkan PBRAppearance dan atur baseColor: 0.384 0.627 0.918 (warna biru muda yang menarik), roughness: 1, dan metalness: 0.

5. Kembali ke node root CAR Robot, atur properti boundingObject menjadi USE Body. Ini menjadikan bentuk bodi sebagai batas fisik tabrakan robot.

## 3.4 Memasang Sistem Penggerak 4 Roda (HingeJoint & Motors)

Setiap roda dipasang menggunakan node HingeJoint. Sambungan ini memungkinkan komponen anak (roda) berputar pada satu sumbu poros rotasi terhadap badan robot.

Penjelasan Parameter HingeJoint Roda • axis [0 1 0]: Sumbu rotasi diatur ke sumbu Y lokal agar roda dapat bergulir maju dan mundur searah sumbu X robot. • anchor [X Y Z]: Titik pusat engsel tempat poros roda berputar relatif terhadap pusat bodi robot. • device [RotationalMotor]: Motor putar yang bertugas memberikan torsi dan kecepatan pada roda. • endPoint [Solid]: Benda fisik roda yang memiliki bentuk visual Cylinder, boundingObject tabrakan, dan sifat fisika (Physics).

Lakukan langkah berikut untuk masing-masing dari ke-4 roda (ditambahkan di dalam CAR > children):

| Parameter Roda | Roda Depan Kanan (RF) | Roda Depan Kiri (LF) | Roda Belakang Kiri (LB) | Roda Belakang Kanan (RB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF HingeJoint | DEF RIGHT_FRONT_WHEEL | DEF LEFT_FRONT_WHEEL | DEF LEFT_BACK_WHEEL | DEF RIGHT_BACK_WHEEL |
| jointParameters > axis | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
| jointParameters > anchor | 0.07 -0.085 0 | 0.07 0.085 0 | -0.07 0.085 0 | -0.07 -0.085 0 |
| device (RotationalMotor) | name "RIGHT_FRONT_MOTOR" | name "LEFT_FRONT_MOTOR" | name "LEFT_BACK_MOTOR" | name "RIGHT_BACK_MOTOR" |
| endPoint > translation | 0.07 -0.085 0 | 0.07 0.085 0 | -0.07 0.085 0 | -0.07 -0.085 0 |
| endPoint > Cylinder size | height: 0.02, radius: 0.03 | height: 0.02, radius: 0.03 | height: 0.02, radius: 0.03 | height: 0.02, radius: 0.03 |
| endPoint > Appearance | baseColor: 0 0 0 (Hitam) | baseColor: 0 0 0 (Hitam) | baseColor: 0 0 0 (Hitam) | baseColor: 0 0 0 (Hitam) |
| endPoint > Physics | Physics {} (Aktif) | Physics {} (Aktif) | Physics {} (Aktif) | Physics {} (Aktif) |
| endPoint > boundingObject | USE wheel (Cylinder) | USE wheel (Cylinder) | USE wheel (Cylinder) | USE Wheel (Cylinder) |

Orientasi Silinder Roda Di Webots, geometri Cylinder default berdiri tegak di sumbu Y lokalnya. Saat dimasukkan ke dalam endPoint Solid, Cylinder diorientasikan sedemikian rupa sehingga sisi melingkarnya menyentuh lantai dan sumbu silinder sejajar dengan axis HingeJoint (0 1 0).

## 3.5 Memasang Mekanisme Radar Ultrasonik Pan-Servo

Salah satu fitur paling unggul pada robot ini adalah sensor jarak ultrasonik yang tidak terpasang mati (statis), melainkan dapat menoleh secara aktif. Hal ini dibangun menggunakan kombinasi HingeJoint, RotationalMotor (Servo), dan DistanceSensor:

1. Di dalam CAR > children, tambahkan node HingeJoint dengan DEF: DEF USC_SENSOR HingeJoint.

2. Buka properti jointParameters > HingeJointParameters:
• axis: 0 0 1 (sumbu Z vertikal, agar sensor berputar secara horisontal atau yaw).
• anchor: 0.12 0 0.03 (berada di ujung depan bodi robot, sedikit naik ke atas chasis).

3. Buka properti device, klik Add (+) lalu pilih RotationalMotor dengan konfigurasi:
• DEF: DEF USC_SERVO RotationalMotor
• name: "USC_SERVO" (nama ini akan dipanggil oleh C++ untuk menggerakkan servo sudut).

4. Buka properti endPoint, klik Add (+) lalu pilih DistanceSensor dengan konfigurasi:
• DEF & Name: DEF USC_SENSOR DistanceSensor dengan name "USC_SENSOR".
• translation: 0.12 0 0.03 (sejajar dengan titik anchor).
• lookupTable: [ 0 0 0, 1 1000 0 ] (ini adalah kurva kalibrasi sensor: jarak 0 meter menghasilkan nilai 0, jarak 1 meter menghasilkan nilai 1000. Dengan kata lain, nilai sensor setara dengan jarak dalam milimeter!).

5. Tambahkan bentuk visual sensor di dalam DistanceSensor > children:
• Tambahkan node Solid -> Shape dengan geometry Box { size 0.01 0.03 0.02 } dan appearance warna abu-abu (menyerupai modul sensor HC-SR04).
• Atur boundingObject ke USE USC.

# Bab 4: Pemrograman Kontroler Robot (C++)

Setelah model fisik 3D robot selesai dirakit, langkah berikutnya adalah memprogram otak robot menggunakan bahasa C++. Kontroler ini bertanggung jawab membaca sensor, mengolah data, dan mengirim perintah kecepatan ke motor roda dan servo.

## 4.1 Menghubungkan Kontroler ke Robot

Pada panel Scene Tree, pilih node root DEF CAR Robot, lalu temukan field controller. Masukkan nama string "Robot_Controller". Ini memberitahu Webots untuk mengeksekusi program di folder controllers/Robot_Controller/.

## 4.2 Struktur Kode & Inisialisasi Perangkat

Di dalam berkas Robot_Controller.cpp, dilakukan inisialisasi pointer motor dan sensor sebagai variabel global:

// Header & Deklarasi Pointer Global

#include <webots/Robot.hpp> #include <webots/Motor.hpp> #include <webots/DistanceSensor.hpp> #include <math.h> using namespace webots; Motor *RightFrontMotor; Motor *RightBackMotor; Motor *LeftFrontMotor; Motor *LeftBackMotor; Motor *USCServo; DistanceSensor *USCSensor;

Di dalam fungsi main(), motor roda diatur ke mode kontrol kecepatan (velocity control) dengan menyetel target posisi ke INFINITY:

// Konfigurasi Mode Motor & Pengaktifan Sensor

// Mengatur motor ke mode kecepatan berkelanjutan (velocity mode) RightFrontMotor->setPosition(INFINITY); RightBackMotor->setPosition(INFINITY); LeftFrontMotor->setPosition(INFINITY); LeftBackMotor->setPosition(INFINITY); // Kecepatan awal nol (diam) RightFrontMotor->setVelocity(0.0); RightBackMotor->setVelocity(0.0); LeftFrontMotor->setVelocity(0.0); LeftBackMotor->setVelocity(0.0); // Mengaktifkan sensor dengan sampling rate sesuai timeStep simulasi USCSensor->enable(timeStep);

## 4.3 Fungsi Pembantu Gerak Kinematika & Servo

Tersedia fungsi modular untuk memudahkan pergerakan robot:

• robot_move_forward(float speed) : Menggerakkan ke-4 roda dengan kecepatan positif yang sama sehingga robot melaju lurus ke depan.

• robot_rotate_clockwise(float speed) : Memutar roda sisi kanan ke belakang (-speed) dan roda kiri ke depan (+speed), menghasilkan putaran robot di tempat searah jarum jam (belok kanan).

• robot_rotate_counter_clockwise(float speed) : Memutar roda kanan ke depan (+speed) dan roda kiri ke belakang (-speed), menghasilkan putaran berlawanan jarum jam (belok kiri).

• get_distance() : Mengembalikan nilai jarak saat ini dari USCSensor->getValue() (skala 0 - 1000).

• move_servo(float position) : Mengonversi sudut derajat ke radian dengan rumus rad = position * M_PI / 180.0, lalu mengirimkan posisi target ke USCServo->setPosition(rad).

## 4.4 Algoritma Finite State Machine (FSM) Navigasi

Program navigasi dirancang menggunakan konsep Finite State Machine (FSM). Mesin keadaan ini menjamin transisi yang terprediksi tanpa menghentikan simulasi (non-blocking). Ada 6 keadaan (state) yang didefinisikan:

| State | Tindakan Robot | Kondisi Transisi | State Berikutnya |
| --- | --- | --- | --- |
| FORWARD | Servo lurus (0°), robot maju dengan kecepatan FORWARD_SPEED (5.0) | Jarak depan < OBSTACLE_THRESHOLD (500.0 mm) | SCAN_RIGHT (Hentikan roda, reset counter) |
| SCAN_RIGHT | Servo digerakkan ke kanan (-60.0°), robot tetap diam | Counter menunggu mencapai SERVO_WAIT (15 siklus) | SCAN_LEFT (Catat dist_right, reset counter) |
| SCAN_LEFT | Servo digerakkan ke kiri (+60.0°), robot tetap diam | Counter menunggu mencapai SERVO_WAIT (15 siklus) | DECIDE (Catat dist_left, reset counter) |
| DECIDE | Servo dikembalikan ke lurus (0°), bandingkan dist_right vs dist_left | Jika dist_right < dist_left Jika dist_right >= dist_left | TURN_LEFT (kanan sempit, hindari ke kiri) TURN_RIGHT (kiri sempit, hindari ke kanan) |
| TURN_RIGHT | Robot berputar searah jarum jam dengan kecepatan TURN_SPEED (2.0) | Counter putaran mencapai TURN_DURATION (30 siklus) | FORWARD (Hentikan putaran, reset counter) |
| TURN_LEFT | Robot berputar berlawanan arah jarum jam dengan TURN_SPEED (2.0) | Counter putaran mencapai TURN_DURATION (30 siklus) | FORWARD (Hentikan putaran, reset counter) |

Mengapa Menggunakan Counter Siklus (Non-Blocking)? Di Webots, fungsi robot->step(timeStep) dijalankan dalam satu perulangan diskrit (misal per 32 ms). Menggunakan delay seperti sleep() akan membekukan simulasi. Dengan memanfaatkan variabel counter++ pada setiap siklus langkah, robot dapat memberikan waktu jeda bagi motor servo untuk bergerak mencapai sudut target secara mulus tanpa mengganggu perhitungan fisika dunia simulasi.

## 4.5 Parameter Tuning Kontroler

Nilai parameter yang ditentukan dalam kode kontroler adalah:

• OBSTACLE_THRESHOLD = 500.0 : Ambang batas jarak rintangan di depan (setara 50 cm atau 500 mm). Jika jarak lebih kecil dari nilai ini, robot langsung berhenti.

• FORWARD_SPEED = 5.0 : Kecepatan sudut roda saat melaju maju lurus (rad/s).

• TURN_SPEED = 2.0 : Kecepatan sudut roda saat berbelok di tempat (rad/s). Nilai yang lebih pelan menjamin putaran stabil tanpa selip berlebih.

• SERVO_WAIT = 15 : Jumlah siklus komputasi menunggu servo mencapai sudut -60° atau +60° sebelum sensor membaca nilai jarak.

• TURN_DURATION = 30 : Jumlah siklus komputasi lamanya robot berbelok di tempat (menghasilkan sudut belok kurang lebih 60° hingga 90° tergantung gesekan roda).

## 4.6 Source Code Lengkap Robot_Controller.cpp

Berikut adalah kode lengkap kontroler Robot_Controller.cpp:

// Implementasi Lengkap Robot_Controller.cpp

// File: Robot_Controller.cpp // Author: Abrar Rafi Dwianto #include <webots/Robot.hpp> #include <webots/Motor.hpp> #include <webots/DistanceSensor.hpp> #include <math.h> using namespace webots; // Pointer Motor & Sensor Motor *RightFrontMotor; Motor *RightBackMotor; Motor *LeftFrontMotor; Motor *LeftBackMotor; Motor *USCServo; DistanceSensor *USCSensor; void robot_move_forward(float speed){ RightFrontMotor->setVelocity(speed); RightBackMotor->setVelocity(speed); LeftFrontMotor->setVelocity(speed); LeftBackMotor->setVelocity(speed); } void robot_rotate_clockwise(float speed){ RightFrontMotor->setVelocity(-speed); RightBackMotor->setVelocity(-speed); LeftFrontMotor->setVelocity(speed); LeftBackMotor->setVelocity(speed); } void robot_rotate_counter_clockwise(float speed){ RightFrontMotor->setVelocity(speed); RightBackMotor->setVelocity(speed); LeftFrontMotor->setVelocity(-speed); LeftBackMotor->setVelocity(-speed); } double get_distance(){ return USCSensor->getValue(); } void move_servo(float position){ float rad = position * M_PI / 180.0; USCServo->setPosition(rad); } int main(int argc, char **argv) { Robot *robot = new Robot(); int timeStep = (int)robot->getBasicTimeStep(); // Inisialisasi Perangkat RightFrontMotor = robot->getMotor("RIGHT_FRONT_MOTOR"); RightBackMotor = robot->getMotor("RIGHT_BACK_MOTOR"); LeftFrontMotor = robot->getMotor("LEFT_FRONT_MOTOR"); LeftBackMotor = robot->getMotor("LEFT_BACK_MOTOR"); USCServo = robot->getMotor("USC_SERVO"); USCSensor = robot->getDistanceSensor("USC_SENSOR"); // Set mode rotasi tak terhingga (Velocity Control) RightFrontMotor->setPosition(INFINITY); RightBackMotor->setPosition(INFINITY); LeftFrontMotor->setPosition(INFINITY); LeftBackMotor->setPosition(INFINITY); RightFrontMotor->setVelocity(0.0); RightBackMotor->setVelocity(0.0); LeftFrontMotor->setVelocity(0.0); LeftBackMotor->setVelocity(0.0); USCSensor->enable(timeStep); // Parameter Navigasi const double OBSTACLE_THRESHOLD = 500.0; const double FORWARD_SPEED = 5.0; const double TURN_SPEED = 2.0; const int SERVO_WAIT = 15; const int TURN_DURATION = 30; enum State { FORWARD, SCAN_RIGHT, SCAN_LEFT, DECIDE, TURN_RIGHT, TURN_LEFT }; State state = FORWARD; double dist_front = 0.0; double dist_right = 0.0; double dist_left = 0.0; int counter = 0; // Main Loop while (robot->step(timeStep) != -1) { switch (state) { case FORWARD: move_servo(0.0); robot_move_forward(FORWARD_SPEED); dist_front = get_distance(); printf("FRONT : %.2f\n", dist_front); if (dist_front < OBSTACLE_THRESHOLD) { printf("Obstacle detected!\n"); robot_move_forward(0.0); counter = 0; state = SCAN_RIGHT; } break; case SCAN_RIGHT: move_servo(-60.0); counter++; if (counter >= SERVO_WAIT) { dist_right = get_distance(); printf("RIGHT : %.2f\n", dist_right); counter = 0; state = SCAN_LEFT; } break; case SCAN_LEFT: move_servo(60.0); counter++; if (counter >= SERVO_WAIT) { dist_left = get_distance(); printf("LEFT : %.2f\n", dist_left); counter = 0; state = DECIDE; } break; case DECIDE: printf("Decision -> Right: %.2f ¦ Left: %.2f\n", dist_right, dist_left); move_servo(0.0); if (dist_right < dist_left) { printf("Turn LEFT\n"); counter = 0; state = TURN_LEFT; } else { printf("Turn RIGHT\n"); counter = 0; state = TURN_RIGHT; } break; case TURN_RIGHT: robot_rotate_clockwise(TURN_SPEED); counter++; if (counter >= TURN_DURATION) { robot_move_forward(0.0); counter = 0; state = FORWARD; } break; case TURN_LEFT: robot_rotate_counter_clockwise(TURN_SPEED); counter++; if (counter >= TURN_DURATION) { robot_move_forward(0.0); counter = 0; state = FORWARD; } break; } }; delete robot; return 0; }

# Bab 5: Kompilasi, Simulasi & Troubleshooting

## 5.1 Kompilasi (Build) Kontroler di Webots

1. Buka file Robot_Controller.cpp melalui Text Editor internal Webots atau IDE eksternal (VS Code).

2. Di Webots, klik tombol Build (ikon roda gigi / gear) pada toolbar Text Editor atau tekan shortcut Ctrl + B.

3. Pastikan pada tab Webots Console muncul pesan sukses: 'Robot_Controller' done. tanpa error sintaks.

## 5.2 Menambahkan Rintangan Dinamis di Arena

Agar robot dapat mendemonstrasikan penghindaran rintangan:

1. Klik tombol Add (+) pada Scene Tree.

2. Pilih objek bawaan Webots, misalnya PROTO nodes > objects > factory > containers > WoodenBox atau OilBarrel, atau tambahkan node Solid dengan Shape Box.

3. Letakkan beberapa rintangan di depan jalur lurus robot di dalam arena 5x5 meter.

## 5.3 Menjalankan Simulasi & Membaca Output Konsol

1. Klik tombol Play (Run Real-Time) pada toolbar simulasi Webots.

2. Amati jendela Webots Console. Anda akan melihat log pembacaan sensor secara langsung:

// Contoh Log Output Konsol Webots Saat Mendeteksi Rintangan

FRONT : 980.45 FRONT : 740.12 FRONT : 485.30 Obstacle detected! RIGHT : 890.00 LEFT : 320.15 Decision -> Right: 890.00 ¦ Left: 320.15 Turn RIGHT

## 5.4 Troubleshooting & Solusi Praktis

Berikut adalah daftar masalah umum yang sering dihadapi dan cara mengatasinya:

Masalah 1: Error "Device '...' not found" Penyebab: Nama motor atau sensor di berkas .wbt tidak sama persis (case-sensitive) dengan string di kode C++. Solusi: Periksa kembali node di Scene Tree. Pastikan nama perangkat adalah persis: RIGHT_FRONT_MOTOR, RIGHT_BACK_MOTOR, LEFT_FRONT_MOTOR, LEFT_BACK_MOTOR, USC_SERVO, dan USC_SENSOR.

Masalah 2: Robot Terguling, Melompat, atau Roda Masuk ke Lantai Penyebab: Nilai translation awal robot terlalu rendah atau boundingObject roda tumpang tindih dengan bodi. Solusi: Naikkan translation z robot menjadi 0.04 saat awal mula, dan pastikan radius roda (0.03) lebih besar daripada jarak anchor roda ke bagian bawah bodi.

Masalah 3: Robot Menabrak Rintangan Sebelum Sempat Memindai Penyebab: Nilai FORWARD_SPEED terlalu tinggi atau ambang batas OBSTACLE_THRESHOLD terlalu kecil (terlambat mengerem). Solusi: Tingkatkan OBSTACLE_THRESHOLD menjadi 600.0 - 700.0 mm atau turunkan FORWARD_SPEED menjadi 3.0 - 4.0 rad/s.

Masalah 4: Nilai Sensor Kanan/Kiri Belum Akurat Saat Scan Penyebab: Nilai SERVO_WAIT terlalu singkat, sehingga sensor membaca saat servo masih di tengah perjalanan rotasi. Solusi: Tingkatkan SERVO_WAIT dari 15 menjadi 20 atau 25 siklus agar servo benar-benar diam di sudut target sebelum pembacaan jarak dilakukan.

# Bab 6: Integrasi Lanjutan & Ekspor URDF

## 6.1 Memahami Format URDF (Robot.urdf)

Pada proyek ini terdapat berkas urdf/Robot.urdf. URDF (Unified Robot Description Format) merupakan standar format XML yang digunakan oleh Robot Operating System (ROS / ROS2) untuk merepresentasikan model kinematika dan dinamika robot.

Dalam berkas URDF proyek ini, bodi robot didefinisikan sebagai base_link, dan setiap roda serta sensor dihubungkan melalui elemen <joint> bertipe continuous dengan poros rotasi pada sumbu masing-masing.

## 6.2 Cara Mengekspor Model Webots ke URDF

Jika Anda ingin memperbarui atau mengekspor ulang model robot dari Webots ke format URDF:

1. Klik node DEF CAR Robot di Scene Tree Webots.

2. Pilih menu File > Export > Export robot as URDF....

3. Simpan berkas ke direktori urdf/Robot.urdf.

## 6.3 Rekomendasi Pengembangan Fitur Lanjutan

Untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan robot lebih jauh, berikut beberapa ide pengembangan lanjutan yang dapat diterapkan:

• Sensor Odometri / Rotary Encoder: Menambahkan sensor PositionSensor pada masing-masing roda untuk menghitung estimasi posisi koordinat (X, Y) dan heading robot secara real-time.

• Sensor Kompas & Inersia (IMU / InertialUnit): Menambahkan node InertialUnit di bodi robot untuk mengetahui orientasi yaw/pitch/roll secara presisi saat berbelok.

• Sensor LIDAR 2D: Menggantikan atau melengkapi sensor ultrasonik tunggal dengan Lidar 360° untuk pemetaan ruangan (SLAM) dan navigasi jalur otomatis (Path Planning A* / Dijkstra).

• Kontrol Kemudi PID: Menerapkan algoritma Proportional-Integral-Derivative (PID) untuk meluruskan lintasan robot dan mengontrol kecepatan belok secara halus.

## Kesimpulan

Dengan mengikuti seluruh panduan dalam dokumen ini, Anda telah berhasil membangun sebuah robot mobile 4WD mandiri di simulator Cyberbotics Webots lengkap dengan pemodelan 3D bodi, integrasi sambungan fisika HingeJoint, aktuasi motor servo untuk radar panning, serta pemrograman kontroler otonom berbasis Finite State Machine (FSM) dalam bahasa C++. Robot ini menjadi fondasi yang sangat kuat untuk eksplorasi robotika otonom, algoritma penghindar rintangan, dan integrasi robotika modern.